| 序号 | 设备名称 | 规格mm/型号 | 数量 | 单位 | 采购参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、药房货物类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五层无门药柜 | 900*400*1900 | 100 | 组 | 1.整体采用优质不锈钢板材，5层均分；焊接牢固、无毛刺、表面光滑美观，底座高10cm，底部有加强筋，加强柜体的承重能力，有限调节整柜的平衡力； 2.采用优质304＃不锈钢钢板；304不锈钢质量要求符合GB/T10125-2012、QB/T3832-1999标准，150h乙酸盐雾试验实测基体耐腐蚀10级，镀层耐腐蚀10级。（提供304不锈钢板检测报告佐证）； 3.柜体采用0.7mm厚的不锈钢板焊接成型； 4.侧板、背板及层板均由0.7mm厚的优质不锈钢板经剪板、焊接、抛光处理而成； 5. 隔板采用0.7mm厚的优质不锈钢板，可以任意放在层板上。放置药品一目了然，清楚明白； 6.层板采用0.7mm厚的优质不锈钢板固定。 |
| 2 | 中药货架 | 1200*500*1900 | 24 | 组 | 1.尺寸：1200*500*1900mm； 2.规格：四层，每层间距符合无菌物品存放规范要求； 3.材质：采用优质304＃不锈钢制作，立柱采用50*38*1.2mm一次冲压成型方管，板材采用厚度1.0mm的不锈钢板； 4.货架质量要求：符合GB/T 3325-2017、GB/T 1732-1993、GB/T 9286-1998标准，检测内容包括但不限于外观性能要求，柜类强度和耐久性，柜类稳定性，硬度，冲击强度，耐腐蚀，附着力等均检测合格。（提供货架检测报告佐证）。 |
| 3 | 中药调剂柜 | 1500*350/ 650*1900 | 15 | 组 | 1.尺寸：1500*300/650*1900mm； 2.整柜主架采用优质304＃不锈钢板材，焊接采用鱼鳞焊接法，焊接平整。焊路凸面不高于0.3mm,焊线不大于1.5mm,光滑、牢固、确保焊接质量； 3.焊接牢固可靠，光洁度高，确保外形美观大方； 4.面板采用实厚1.0mm板，侧板采用实厚0.7mm板，其它板采用实厚0.6mm板； 5.台面内加15mm夹板，减少撞击台时发出的响声； 6.配有40个中药抽屉，上节配有大格储物空间； 7.抽屉采用三节静音阻尼导轨； 8.中药柜质量要求：符合GB/T3325-2017、GB/T10125-2012、GB/T3832-1999标准，检测内容包括但不限于外观性能要求，力学性能，100h乙酸盐雾试验，均检测合格。（提供中药柜检测报告佐证）。 |
| 4 | 中药调剂台 | 1500*650*850 | 16 | 台 | 1.尺寸：1500*650*850mm； 2.整柜主架采用优质304＃不锈钢板材，焊接采用鱼鳞焊接法，焊接平整。焊路凸面不高于0.3mm,焊线不大于1.5mm,光滑、牢固、确保焊接质量； 3.焊接牢固可靠，光洁度高，确保外形美观大方； 4.面板采用实厚1.0mm板，侧板采用实厚0.7mm板，其它板采用实厚0.6mm板； 5.台面内加15mm夹板，减少撞击台时发出的响声； 6.配有20个中药抽屉； 7.抽屉采用三节静音阻尼导轨，抽拉灵活，寿命持久。导轨质量要求：符合QB/T2454-2013、GB/T35607-2017标准，检测内容包括但不限于过载、功能、耐腐蚀性、产品有害物质含量均检验合格。（提供阻尼导轨检验报告佐证）。 |
| 5 | 四层货架 | 2000*600*2000 | 63 | 组 | 1.规格：W2000*D600*H2000mm； 2.技术参数 1)立柱：采用1.2mm优质冷轧钢板，侧板0.8mm，立柱成型尺寸65*40mm，允许尺寸公差±1mm，正面均匀冲有蝴蝶型排孔，孔距70mm，层数可按需要调整。立柱设计外形美观，结构新颖，承重能力强，刚性足； 2) 搁板：采用0.7mm优质冷轧钢板。搁板防惯性滑落设计，九折弯一体成形工艺，两侧形成15mm宽内封闭式矩形口。搁板正面压制两组圆筋，每组压筋数3条，主筋尺寸5*2.5mm，辅筋尺寸3.6*1.8mm，两侧各压制两根加强筋，筋尺寸3*1.5mm。搁板内侧厚度23mm，外侧面厚度27mm。防惯性封口搁板外观新颖、刚性足，有效的保证档案资料安全，增加了搁板承重能力； 3) P型管横梁：采用P型管，壁厚1.2mm，成型60*40mm，L型结构，承重能力强，隔板不易脱落松动。横梁硬度≥5H ；外观性能金属喷涂层合格；抗菌率≥99.9%；耐霉菌性等级0级； 4) 挂板：材质2.0mm，冲压一次成型，L型结构，挂板上冲用固定卡扣，机械卡紧后，货架横梁牢固固定在立柱上； 5）每组后板上带有网格； 3.冷轧钢板质量要求：符合GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、GB/T232-2010、QB/T3832-1999标准，检测内容包括但不限于金属喷漆（塑）涂层理化性能要求、硬度、冲击强度、附着力等均合格；60h乙酸盐雾试验结果10级；180°冷弯试验表面未产生裂纹。（提供冷轧钢板检验报告佐证）； 4.表面处理：高压静电喷塑，塑粉采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌热固性粉末，表面涂层高温固化而成。粉末质量要求：符合GB/T 21866-2008、GB 18581-2020标准，检测内容包括但不限于抗菌性能，有害物质限量，均检测合格。（提供粉末检验报告佐证）。 |
| 6 | 西药调剂柜 | 1500*300/ 650*1900 | 16 | 组 | 1.尺寸：1500*300/650*1900mm ； 2.整柜主架采用优质304＃不锈钢板材，焊接采用鱼鳞焊接法，焊接平整。焊路凸面不高于0.3mm,焊线不大于1.5mm,光滑、牢固、确保焊接质量； 3.焊接牢固可靠，光洁度高，确保外形美观大方； 4.面板采用实厚0.8mm板，侧板采用实厚0.7mm板，其它板采用实厚0.6mm板； 5.台面内加15mm夹板，减少撞击台时发出的响声； 6.上节为双面敞开式，上二层为平板式。下二层为阶梯式，用于放置小件西药及药瓶； 7.下节左右各设3个抽屉，中间1个抽屉。 |
| 7 | 地架 | 1200*600*150 | 90 | 个 | 1.规格：1200*600*150mm； 2.垛架面由冷轧钢板制作，板厚≥1.0mm； 3.垛架设有4条腿，腿用38*38方管制成，管壁厚度≥1.2mm； 4.垛架腿装有防滑ABS管塞，安全稳固。ABS管塞质量要求：符合GB 28481-2012、GB/T31402-2015标准，检测内容包括但不限于领苯二甲酸酯/%、金色葡萄球菌抗菌性能均检验合格。（提供ABS管塞检验报告佐证）； 5.垛架质量要求：符合GB/T21866-2008、GB/T35607-2017标准，实测产品有害物质（家具涂层可迁移元素）：Cd、Pb、Cr、Hg、Sb、Ba、Se、As均未检出，抗菌性能≥99.13%（提供垛架检测报告佐证）。 |
| 8 | 文件柜 | 900*400*1900 | 5 | 套 | 1.规格：900*400*1900mm； 2.柜体：采用0.7厚优质冷轧钢板制作；框体外框采用25mm边框工艺。柜体分为上内掩门+下内掩门，上掩门内配二层活动钢搁板，下门配一层活动钢搁板，底部带加强筋。搁板防惯性滑落设计，九折弯一体成形工艺，两侧形成15mm宽内封闭式矩形口。搁板板正面压制两组圆筋，每组压筋数3条，主筋尺寸5*2.5mm，辅筋尺寸3.6*1.8mm，两侧各压制两根加强筋，筋尺寸3*1.5mm。搁板内侧厚度23mm，外侧面厚度27mm。防惯性封口搁板外观新颖、刚性足，有效的保证档案资料安全，增加了搁板承重能力； 3.金属表面处理：采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，带喷塑涂层的金属部件实测可迁移元素Ba含量≤271mg/kg、Sb、As、Cd、Cr、Pb、Hg、Se含量均未检出，符合HJ 2547-2016标准，（提供带喷塑涂层的金属部件检验报告佐证）； 4.门板：门板为内掩门结构，上掩门为钢边框内嵌5mm普通玻璃，下掩门为双面全钢制门； 5.锁具采用品牌叶片转舌锁，具备换芯功能，锁具质量要求：符合QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准，检测内容100h中性盐雾试验、210h乙酸盐雾试验，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级。（提供锁具检验报告佐证）。 |
| 9 | 精二药品柜 | 900*400*1900 | 5 | 套 | - 1.材质：采用304＃不锈钢，经压折、焊接成型； - 2.侧板用料厚0.8mm，层板、底板、顶板、后板用料厚0.7mm，分上下两对掩门； - 3.每对掩门配一把密码锁，门内各有两块层板，层板可任意调节，层板加加强筋，保证强度； - 4.整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。 |
| 10 | 毒麻柜 | 600*550*1200 | 6 | 个 | 1.尺寸：600*550*1200； 2.材质：采用优质钢板，柜体采用4.0mm厚度板材，侧板、背板4.0mm厚度板材，门板8.0mm厚度板材，层板均由1.0mm厚的优质钢板经剪板、焊接、抛光处理而成。；整体由柜体框架、层板、柜门三大主体组成。柜体框架采用优质不锈钢管焊接成型，强度高，整体牢固耐用。柜门装有密码锁，可放置重要物品，安全放心。 |
| 11 | 三门冷藏柜 | 1800*600*1900 | 9 | 个 | 1.符合 GSP认证标准 有国家相关部门出具的第三方校准证书； 2.压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低； 3.专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在110V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定； 4.先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%； 5.温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%； 6.温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存； 7.具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况； 8.除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈； 9.双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁； 10.内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）； 11.柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点； 12.蒸发器配置加热丝。 |
| 12 | 智能阴凉转换柜 | 1800*600*1900 | 4 | 个 | 1.符合 GSP认证标准 有国家相关部门出具的第三方校准证书； 2.压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低； 3.专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在110V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定； 4.先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%； 5.温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%； 6.温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存，能够更好的智能调节温度； 7.具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况； 8.除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈； 9.双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁； 10.内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）； 11.柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点； 12.蒸发器配置加热丝。 |
| 13 | 实木双层床 | 2100*950*1200*1800 | 2 | 张 | 材料采用2.0cm 三聚氰胺板。 |
| 14 | 更衣柜 | 1000*450*1900 | 2 | 套 | 1.整体材料采用0.7mm厚优质冷轧钢板制作； 2.根据人体工学原理拉手采用弧形铝合金拉手，每个门内本有挂衣杆；铝合金质量要求：符合GB/T 3325-2017标准，检测内容包括但不限于抗盐雾试验24h，检测合格。（提供阳极氧化铝合金检验报告佐证）； 3.柜门配有安全锁；搁板：采用0.7mm优质冷轧钢板。搁板防惯性滑落设计，九折弯一体成形工艺，两侧形成15mm宽内封闭式矩形口。搁板正面压制两组圆筋，每组压筋数3条，主筋尺寸5*2.5mm，辅筋尺寸3.6*1.8mm，两侧各压制两根加强筋，筋尺寸3*1.5mm。搁板内侧厚度23mm，外侧面厚度27mm。防惯性封口搁板外观新颖、刚性足，增加了搁板承重能力； 4.表面处理：金属表面需经过去脂、去锈、清洗、磷化、电热烘烤、静电喷涂等十余道工艺流程处理，采用进口品牌阿克苏喷涂材料； 5.板材折弯工艺采用多边折弯中心加工； 6.更衣柜质量要求：符合GB 18584-2001标准，实测甲醛释放量≤0.7mg/kg（提供更衣柜检测报告佐证）。 |
| 15 | 办公桌 | 1200*600*750 | 6 | 张 | 材料采用2.0cm三聚氰胺板。 |
| 16 | 办公椅 |  | 6 | 把 | 实木制作 |
| 17 | 不锈钢工作台 | 1605*600*900 | 4 | 台 | - 1.面板采用优质304＃不锈钢制作，厚度1.0mm； 2.柜体采用优质304＃不锈钢制作，板厚≥0.7mm； - 3.滑轨：采用国家优质三节静音滑轨，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形； 4.五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、不锈钢缓冲门铰。不锈钢缓冲门铰质量要求：符合QB/T2189-2013标准，实测垂直静载荷满足要求，耐久性A型实测40000次满足要求，18h耐腐蚀实验无锈蚀（提供不锈钢缓冲门铰检测报告佐证）。 |
| 18 | 不锈钢工作台 | 2000*600*900 | 1 | 台 |  |
| 二、冷库保温类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷库墙板 | 100mm厚彩钢库板 | 48 | ㎡ | 1.机制板100mm*0.426MM(40KG/M3)； 2.库房高度:2.3m； 3.防火性能:B2级阻燃 ； |
| 2 | 库板拼装费用 |  | 48 | ㎡ | 1.库板拼装。 |
| 3 | 201花纹钢板 |  | 9 | ㎡ | 1.3厘波纹防滑钢板； |
| 4 | 库板拼装耗材 |  | 48 | ㎡ | 1.库板耗材：槽钢、角铁、拉杆、发泡料、玻璃胶等； |
| 5 | 全板钢大门 |  | 1 | 扇 | 1.材质：双面彩钢=钢板冷库门100*0.5MM； 2.规格：800*1800mm； 3.其他要求：手动开门。 |
| 6 | 压力平衡窗 |  | 1 | 个 | 1.压力平衡窗 |
| 三、冷库冷风机类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防爆风机 |  | 2 | 台 | 1.冷风机DL-15 ，防爆电机； 2.品牌：金冠或其他品牌。 |
| 2 | 电磁阀 |  | 2 | 个 | 1.品牌：鸿森或其他品牌。 |
| 3 | 膨胀阀 |  | 2 | 个 | 1.品牌：丹弗斯或其他品牌。 |
| 4 | 冷风机机架 |  | 2 | 套 | 1.冷风机机架。 |
| 四、冷库制冷主机类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机组 |  | 2 | 台 | 1.美国艾默生谷轮中温机：ZB-15； 2.单机单控；箱式风冷机组。 |
| 2 | 冷散热器 |  | 2 | 套 | 定制 |
| 五、管道/雪种/油类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜管 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 雪种（R22） |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 冷冻油 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 管道保温 |  | 1 | 项 |  |
| 六、控制系统/电线/耗材类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢自动控制电柜 |  | 1 | 套 | - 1.自动控制电箱，精创温控； - 2.带高低温过载报警。 |
| 2 | 配线（珠江品牌） |  | 1 | 项 | 电线及线槽 |
| 3 | 低温防爆灯 |  | 2 | 个 |  |
| 七、水管类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水管/球阀，耗材 |  | 1 | 项 |  |
| 八、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料：运输 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 设备调试费用 |  | 1 | 项 |  |